Wasserbettenheizung auf Carbontechnologie

## „WBHA Carbon 230V/300W“

„WBHA Carbon 230V/100W“

# Beschreibung der technischen- und wirtschaftlichen Eigenschaften

# Inhaltsverzeichnis

- Heizmatte auf Carbonbasis,- ein ganz neues Produkt

  - Was ist Carbon, und seine Funktionsweise

  - Warum Carbon

  - Verarbeitung und Fertigung

  - Wie wurde für die Sicherheit gesorgt

  - Kompatibilität auf Ersatz bzw. Digital-Thermostate

  - Zertifikate

  - Technische Daten

- Das Thermostat mit SMD-Technologie

  - Was ist analoge Temperaturregelung, und Funktionsweise

  - Was ist digitale Temperaturregelung, und Funktionsweise

  - Was ist SMD-Technik

  - Warum SMD-Technik

  - Verarbeitung und Fertigung

  - Wie wurde für die Sicherheit gesorgt

  - Kompatibilität auf Ersatz-Heizmatten

  - Zertifikate

  - Technische Daten

- Energieverbrauch

  - Grundlagen

  - Warum ist der Carbon Heater eine Energiesparheizung

  - Energieverbrauch WBHA „Carbon Heater“

  - Studie zum Energieverbrauch von Wasserbetten

- Die Leistungen des „Carbon Heaters“ auf einen Blick

- Was unterscheidet den „Carbon Heater“ zu Mitbewerbern

- Vorteile des „Carbon Heaters“ auf einen Blick

- Heizmatte auf Carbonbasis,- ein ganz neues Produkt

  - Was ist Carbon, und seine Funktionsweise

Carbon besteht aus gepresstem Kohlestaub und hat die Eigenschaft, Strom hervorragend zu leiten. Dadurch, dass der Strom den Leitwiderstand von Carbon überwinden muss, entsteht effiziente Wärme.

Diese Technologie wird bereits seit Jahrzehnten in der Luft- und Raumfahrttechnik an- gewant. Jedoch war sie bislang im kommerziellen Gebrauch zu teuer. Durch fortschrittliche und innovative Produktionsverfahren wurden neue Fertigungsprozesse entwickelt, welche die Herstellkosten durchaus konkurrenzfähig machen.

  - Warum Carbon

- Carbon ist ein sehr guter Wärmeleiter und extrem hitzebeständig.

- Der thermische Wirkungsgrad des Carbon Heater liegt bei 0,9999, d. h. die eingespeiste Energie wird zu 99,9999% in Wärme umgewandelt. Diese Wärme wird optimal an die Umgebung abgegeben, ohne, daß das Carbon als Funktionsträger beeinträchtigt wird.

- Das Carbon ist vollständig zwischen zwei Polyesterschichten einlaminiert. Dadurch gewinnt es eine hoch flexible Eigenschaft und ist unzerstörbar. Selbst Unterbrechungen  (ab- und umknicken) schränken die Funktionsfähigkeit des Carbon Heater nicht ein, da der Stromkreis, anders wie bei den Mitbewerbern, nicht unterbrochen wird.

- Magnetfelder bei einem Vollflächenheizer aus Carbon sind erheblich geringer als bei Kupferheizungen. Da bei Kupferheizungen einzelne Leiterbahnen in Schleifen angelegt sind und um jede Leitung in der Schleife ein Magnetfeld entsteht, addieren sich die Magnetfelder. Die Magnetfeldwerte vom Carbon Heater liegen um das 10.000-fache unter den zugelassenen Grenzwerten für Personen mit Herzschrittmacher.

  - Verarbeitung und Fertigung

- Die Carbonschicht des Heizelements ist zwischen zwei Polyesterfolien einlaminiert. Auf der Oberseite ist das Heizelement zusätzlich gegen Magnetfelder und gegen statische Aufladung mit einer Aluminiumschicht ageschirmt.

- Da der Carbon Heater nicht im PVC bei 200°C verbacken, sondern durch ein patentiertes Verfahren bei Zimmertemperatur Hochfrequenz verschweißt wird, bleiben die elektronischen Bauteile unberührt. Dies hat den Vorteil, dass es zu weniger Produktionsausschüssen kommt und die Ausfallquote im Vorfeld deutlich sinkt. Zudem ist eine höhere Lebensdauer garantiert.

- Der Carbon Heater wird in Deutschland, unter höchstem Qualitätsmanagement, von zertifizierten Unternehmen aus der Automobilindustrie und Medizintechnik hergestellt.

  - Wie wurde für die Sicherheit gesorgt

- Der Carbon Heater ist zweifach isoliert. Einerseits durch die Polyesterfolie, in die das Carbon einlaminiert ist und andrerseits durch das PVC, dass das gesamte Heizelement inklusive der Bauteile umschließt.

- Die Heizung ist mit 2000Volt hochspannungsgeprüft. Überspannungen aus dem Netz führen zu keinem Ausfall.

- Das Heizelement ist in PVC wasserdicht eingeschweißt (Norm IP67)

- Die Heizung ist dreifach abgesichert gegen Überhitzung:

  - Mit einem Temperatursicherheitsschalter auf der Heizfläche, der bei einer Temperatur von 60°C den Stromkreis unterbricht, und bei 45°C wider einschaltet.

  - PTC-Effekt der Carbonschicht,- d.h. bei zu hoch ansteigender Temperatur erhöht sich der Leitwiderstand der Beschichtung, dadurch fließt weniger Strom und die Heizleistung geht zurück.

  - Elekronische Abschaltung des Thermostats im Störfall, wenn z.B. der Temperaturfühler eine Unterbrechung haben sollte.

  - Kompatibilität auf Ersatz bzw. Digital Thermostate

Die Heizmatte ist steckbar mit dem Thermostat verbunden. Durch die besondere Steckerform ist ein falsches Verbinden mit dem Thermostat ausgeschlossen. Bereits im Vorfeld wurde auf die Kompatibilität mit dem digitalen Thermostat geachtet. Dies hat den Vorteil, dass ein Austausch des Analogen Thermostats durch das neue digitale Thermostat jederzeit möglich ist.

  - Zertifikate

- EMV 	(Elektro-Magnetische-Verträglichkeit)

- VDE 	(Verband deutscher Elektroniker)

- GS 	(geprüfte Sicherheit)

- CE	(Conformitätserklärung)

  - Technische Daten

- Heizleistung:		300 Watt oder 100 Watt

- Anschlussleitung: 		1,5m steckbar

- Maße: 			860x300x2mm oder 360x300x2mm

- Temperaturfühler: 		+- 0,25°C

- Max. Temperatur: 		60°C begrenzt

- Magnetfeldabschirmung mit Erdung

- Doppelisolation mit 2000 Volt geprüft

- Wasserdicht IP67

- Magnetfelder 6,0 nT (Grenzwert für Pers. mit Herzschrittmacher 65.000,00 nT)

- Materialien entsprechen den europäischen Normen:

76/769/EWG (Azo-Richtlinie)

2003/11/EG

2002/95/EG (RoHS)

2002/96/EG (WEEE)

EN 71 Teil 3 (Spielzeugnorm)

- Das Thermostat mit SMD-Technologie

  - Was ist analoge Temperaturregelung, und Funktionsweise

Bei der analogen Temperaturregelung wird ein Spannungsabfall (Wert in Volt) am Temperaturfühler gemessen. Anhand dieses Wertes wird bestimmt, ob Energie zugeführt werden soll oder nicht. Dies wird mit einer Zweipunktschaltung realisiert. Wenn ein bestimmter Wert in °C unterschritten ist, schaltet das Thermostat ein, wenn dieser Wert überschritten ist, schaltet es aus.

  - Was ist digitale Temperaturregelung, und Funktionsweise

Bei der digitalen Temperaturregelung wird ein Spannungsabfall (Wert in Volt) am Temperaturfühler gemessen. Dieser Wert wird in einen digitalen Zahlenwert umgewandelt. Anhand dieser Bitwerte wird errechnet, ob das Thermostat ein- oder ausgeschaltet werden soll. Dies wird durch einen Mikroprozessor realisiert.

  - Was ist SMD-Technik

Die elekronischen Bauteile aus denen eine elektrische Schaltung besteht, haben verschiedene Bauformen und Größen. Man sprich von konventioneller Bestückung, wenn die Bauteile relativ groß und bedrahtet sind. Diese müssen von Hand auf die Platine gesetzt werden. Bei der SMD-Technik sind die Bauteile unbedrahtet und relativ klein, hierbei ist es möglich die Bestückung maschinell durchzuführen.

  - Warum SMD-Technik

- Die Prozesssicherheit ist bei maschinellem SMD-Bestücken der Bauteile auf die Platine wesentlich höher, als bei einer Schaltung, die von Hand bestückt wird.

- Eine SMD-Schaltung ist mechanisch um ein Vielfaches robuster als eine konventionelle Schaltung, da kleinere mechanische Kräfte auf die Bauelemente wirken.

- Eine vollautomatisch maschinelle Leiterplattenbestückung ist kostengünstig.

- Eine SMD-bestückte Schaltung benötigt weniger Strom, d. h., die Energie wird nicht im Thermostat verbraucht, sondern voll der Heizmatte zugeführt.

  - Verarbeitung und Fertigung

- Bauteile sind maschinell gesetzt (hohe Prozesssicherheit)

- Jede Elektronik ist 100% Incircuit getestet, d.h. auf Vollständigkeit und Wertigkeit aller Bauteile Computergeprüft.

- Jedes Thermostat ist 100% Funktionsgeprüft

- Das komplette Thermostat wird in Deutschland, unter höchstem Qualitätsmanagement, von zertifizierten Unternehmen aus der Automobilindustrie und Medizintechnik hergestellt.

  - Wie wurde für die Sicherheit gesorgt

- Die Elektronik ist mit einer 2,0A Sicherung gegen Überspannung oder Kurzschluss abgesichert.

- Elektronische Abschaltung im Störfall, z.B. wenn der Temperaturfühler unterbrochen ist.

- Schutzisolation mit 8000Volt geprüft.

- Kindersicherung gegen ungewollte Temperaturverstellung.

- Die Elektronik ist um ein vierfaches überdimensioniert.

  - Kompatibilität auf Erastz-Heizmatten

Natürlich kann eine 300Watt Heizmatte (Carbon Heater) sowie eine 100Watt Heizmatte (Carbon Heater) mit dem selben Thermostat betrieben werden.

  - Zertifikate

- EMV 		(Elektro-Magnetische-Verträglichkeit)

- VDE 		(Verband deutscher Elektroniker)

- GS 		(geprüfte Sicherheit)

- CE		(Conformitätserklärung)

2.9.gTechnische Daten

- Netzanschluss:			230Volt 50Herz

- Ausgangsleistung:			max. 1000 Watt

- Netzleitung:			1,5m mit Schukostecker geerdet

- Temperatureinstellung:		25°C – 35°C

- Netzsicherung:			2A

- Abschaltung elektronisch im Störfall

- Energieverbrauch

  - Grundlagen

    - Energieformen

Energie kann nicht verbraucht oder verloren gehen, Energie kann lediglich in eine andere Form umgewandelt werden.

Die Energieformen werden unterteilt in:

  - Bewegungsenergie

  - Lichtenergie

  - Wärmeenergie

Diese Energieformen existieren in isolierter Art nur in der Theorie. In der Praxis vermischen sie sich aus physikalischen Gründen, d.h. jede Bewegung erzeugt durch Reibung einen Anteil an Wärme und jede Wärme einen Anteil an Licht.

    - Energiebedarf

Der Energiebedarf, um 1 Liter Wasser von 10°C auf 20°C zu erwärmen, hängt davon ab, wie viel der eingebrachten Energie (Leistung in Watt gemessen) in tatsächliche Wärme umgesetzt wird und an welcher Stelle die Wärme dem Wasser zugeführt wird. Geht die Wärme direkt auf das Wasser über, so ist der Energieverlust sehr gering. Wirkt die Wärme nicht direkt auf das Wasser ein, so geht diese an die Umgebung verloren.

    - Energieverlust

Bei einer Wasserbettenheizung wird die eingeführte Energie, die aus der Steckdose kommt, da sich weder etwas bewegt noch Licht erzeugt wird, zum größten Teil in Wärmeenergie umgewandelt. Jedoch ein kleiner unsichtbarer Teil geht doch in Bewegungs- und Lichtenergie verloren, z.B. hochfrequente Schwingungen der Bauelemente und Infrarotlicht. Ein anderer Teil der Energie wird nicht dort in Wärme umgesetzt wo er gebraucht wird, sondern wird im Thermostat als Verlustleistung verbraucht.

Dann kommt es auch noch auf den Wirkungsgrad des Heizmaterials an, wie viel der zugeführten Energie wird dort in reine Wärmeenergie umgewandelt.

  - Warum ist der Carbon Heater eine Energiesparheizung

- Das Heizelement ist aus Carbon, und hat einen sehr hohen thermischen Wirkungsgrad, d.h. die eingeführte Energie wird zu 99,9999% in Wärme umgesetzt.

- Die Elektronik des Thermostats besteht aus SMD-Bauteilen, diese benötigen extrem wenig Strom, dadurch wird nicht das Thermostat aufgeheizt,- sondern die Heizmatte.

3.3. Energieverbrauch WBHA „Carbon Heater“

Durch Langzeitmessungen unter Realbedingungen sind folgende empirische Werte und Daten ermittelt worden (Messgerät „Voltcraft Energy Check 3000“ Kalibriert):

Wasserkern:  				80x180x10cm

Zimmertemperatur:			20°C

Temperatur Wasserbett: 		28°C

Kostentarif:				0,12€ / kWh

Heizung:				WBHA Carbon 230V/100W

Energieverbrauch:			0,42kWh/Tag (Durchschnitt über 14 Tage)

Kosten / Tag:	0,12€ x 0,42kWh x 1Tag 		= 	5,04	Cent

Kosten / Jahr:	0,12€ x 0,42kWh x 360Tage		=	18,14	Euro

Wasserkern:				90x200x20cm

Zimmertemperatur:			20°C

Temperatur Wasserbett: 		28°C

Kostentarif:				0,12€ / kWh

Heizung:				WBHA Carbon 230V/300W

Energieverbrauch:			0,62kWh/Tag (Durchschnitt über 14 Tage)

Kosten / Tag:	0,12€ x 0,62kWh x 1Tag 		= 	7,44	Cent

Kosten / Jahr:	0,12€ x 0,62kWh x 360Tage		=	26,78	Euro

3.4. Studie zum Energieverbrauch von Wasserbetten

Da Energie nicht verbraucht oder verloren gehen kann, sondern nur in eine andere Form umgewandelt werden kann, ist unter optimalen Bedingungen davon auszugehen, dass die Energiekosten eines Wasserbettes gegen Null laufen.

Denn eine Wasserbettenheizung heizt nur dann, wenn die Temperatur des Wasserkerns abnimmt. Dies kann nur geschehen, indem der Wasserkern seine Wärme an die Umgebung abgibt, d.h. ins Schlafzimmer. Unter der Annahme, dass ein Gebäude gut isoliert ist und die Wärme nicht gleich nach außen verloren geht, kann man davon ausgehen, dass die Wärmeenergie im Haus bleibt. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, eine Wasserbettheizung heizt nicht nur das Bett, sondern auch die Räumlichkeit im dem es sich befindet, und somit werden die Heizkosten für Gebäude und Wasserbett gegeneinander aufgehoben.

- Die Leistungen des „Carbon Heaters“ auf einen Blick

- 5 Jahre Garantie

- Unkomplizierte Abwicklung in Garantiefällen

- Preis- Leistungsverhältnis

- Technische Flexibilität für Modifikationen

- Technische Beratung

- Unterstützung im Vertrieb

- Kurze Reaktionszeit bei Problemlösungen

- Innovation durch neuste Technologie

- Individualität durch Formgebung

- Freie Wahl der Farbgebung und Beschriftung

- 4 Wochen Lieferzeit auch bei Sonderausführungen

- Zertifiziertes Qualitätsmanagement

- International anerkannte Prüfsiegel EMV, VDE, GS, CE

- Was unterscheidet den „Carbon Heater“ zu Mitbewerbern

- Weniger bzw. nahezu keine Magnetfelder

- Geringerer Energieverbrauch

- Strapazierfähiges Heizelement auf Carbonbasis

- Keine thermische Vorbelastung der Bauteile im Heizelement

- Innovative Technologie

- Günstiger Preis

- Freie Wahl der Farbgestaltung und Beschriftung

- 5 Jahre Garantie

- Prüfsiegel EMV und VDE

- Made in Germany

- Vorteile des „Carbon Heaters“ auf einen Blick

- 5 Jahre Garantie

- Energieersparnis

- Sicherheit

- Keine Magnetfelder

- International anerkannte Prüfsigel

- Hoch flexibles und robustes Heizelement auf Carbonbasis

- Heizelement thermisch nicht vorbelastet bei Produktion

- Steckbar und kompatibel

- Einfache Bedienung und Installation

- Zeitloses Design

- Preis- Leistungsverhältnis